Лабораторна робота 7

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛ ТА ПРОТОКОЛІВ УСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ЛОГІЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ АДРЕСАМИ В ІР-МЕРЕЖАХ

Мета заняття: ознайомитися з основними правилами та протоколами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах; ознайомитися з правилами встановлення відповідностей для групових та широкомовних адрес; ознайомитися з деталями організації та функціонування протоколу ARP; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички моніторингу, діагностики та керування процесами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах для вузлів ОС Windows, ОС Linux та комунікаційних пристроїв Cisco; дослідити процеси встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами та процеси передачі повідомлень протоколу ARP у побудованій мережі.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 1. У середовищі програмного емулятора/симулятора створити проект локальної комп’ютерної мережі (рис. 24). Для побудованої мережі заповнити описову таблицю, аналогічну табл. 3.

Рис. 1.1. Проект мережі.

Рис. 1.2. Побудований проект мережі.

Таблиця 1

| Мережа/ Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршутизатор R-4-23-1 | Fa0/1 | Комутатор SW-4-23-1 | Fa0/0 |
| Комутатор SW-4-23-1 | Con | Робоча станція WS-MGMT-1 | RS-232(USB) |
|  | Fa1/1 | Сервер Serv-4-23-1 | Fa0 |
|  | Fa2/1 | Робоча станція WS-4-23-1 | Fa0 |
|  | Fa3/1 | Робоча станція WS-4-23-2 | Fa0 |
|  | Fa0/1 | Маршутизатор R-4-23-1 | Fa0/1 |
|  | Gig9/1 | Комутатор SW-4-23-2 | Gig6/1 |
| Комутатор SW-4-23-2 | Con | Робоча станція WS-MGMT-2 | RS-232(USB) |
|  | Gig6/1 | Комутатор SW-4-23-1 | Gig9/1 |
|  | Fa3/1 | Сервер Serv-4-23-2 | Fa0 |
|  | Fa0/1 | Робоча станція WS-4-23-4 | Fa0 |
|  | Fa1/1 | Робоча станція WS-4-23-5 | Fa0 |
| Робоча станція WS-MGMT-1 | RS-232(USB) | Комутатор SW-4-23-1 | Con |
| Сервер Serv-4-23-1 | Fa0 |  | Fa1/1 |
| Робоча станція WS-4-23-1 | Fa0 |  | Fa2/1 |
| Робоча станція WS-4-23-2 | Fa0 |  | Fa3/1 |
| Робоча станція WS-4-23-3 | Fa0 |  | Fa7/1 |
| Робоча станція WS-4-23-4 | Fa0 | Комутатор SW-4-23-2 | Fa0/1 |
| Робоча станція WS-4-23-5 | Fa0 |  | Fa1/1 |
| Робоча станція WS-4-23-6 | Fa0 |  | Fa2/1 |
| Сервер Serv-4-23-2 | Fa0 |  | Fa3/1 |
| Робоча станція WS-MGMT-2 | RS-232(USB) |  | Con |

Завдання 2. Розробити схему адресації пристроїв (як кінцевих вузлів, так і комунікаційних пристроїв) мережі. Для цього скористатися даними табл. 5, 6. Під час розрахунку враховувати, що комутатору та інтерфейсу маршрутизатора мережі також виділяється по одній ІР-адресі. Результати навести у вигляді таблиці, аналогічної табл. 4.

Параметри для розрахунку п. 2

Таблиця 2

| № варіанта | ІР-адреса мережі А | Префікс | IP-адреса шлюзу за замовчуванням/ IP-адреса DNS-сервера |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 213.4.23.0 | /26 | Перша ІР-адреса діапазону |

Дані для визначення параметрів адресації мережі

Таблиця 3

| № варіанта | IP-адреса альтернативногоDNS-сервера 1 | IP-адреса альтернативного DNS-сервера 2 |
| --- | --- | --- |
| 23 | OpenDNS Home | OpenDNS Home |

Префікс за умовою – /26.

Маска мережі у двійковій системі: 11111111.11111111.11111111.110000002

Маска мережі у десятковій системі: 255.255.255.192

Адреса мережі: 213.4.23.010 = 11010101.00000100.00010111.000000002

Мінімальною IP-адресою вузла цієї мережі є адреса:

11010101.00000100.00010111.00000001

213.4.23.110

Максимальною IP-адресою вузла цієї мережі є адреса:

11010101.00000100.00010111.00111110

213.4.23.6210

Широкомовною IP-адресою вузла цієї мережі є адреса:

11010101.00000100.00010111.00111111

213.4.23.6310

Таблиця 4

| Мережа/ Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | MAC-адреса | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мережа А | - | - | 213.4.23.0 | 255.255.255.192 | /26 |
| Маршутизатор R-4-23-1 | Fa0/1 | 0002.1756.9D35 | 213.4.23.1 | 255.255.255.192 | /26 |
| Комутатор SW-4-23-1 | Інтерфейс Vlan 1 | 0001.6487.969D | 213.4.23.3 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Комутатор SW-4-23-2 | Інтерфейс Vlan 1 | 00D0.BAB9.4373 | 213.4.23.5 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Сервер Serv-4-23-1 | Мережний адаптер | 0060.5C93.C617 | 213.4.23.7 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Сервер Serv-4-23-2 | Мережний адаптер | 00E0.A3D9.AB96 | 213.4.23.9 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-1 | Мережний адаптер | 00E0.F909.C93C | 213.4.23.11 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-3 | Мережний адаптер | 0030.A38A.0E03 | 213.4.23.12 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-6 | Мережний адаптер | 0040.0BEA.0287 | 213.4.23.14 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-4 | Мережний адаптер | 0010.1147.D328 | 213.4.23.13 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-2 | Мережний адаптер | 000A.F3C7.34C5 | 213.4.23.15 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |
| Робоча станція WS-4-23-5 | Мережний адаптер | 0001.42C0.4198 | 213.4.23.16 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 213.4.23.1 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 213.4.23.1 | - | - |

Дані для визначення параметрів адресації мережі

Таблиця 2

| № варіанта | IP-адреса альтернативногоDNS-сервера 1 | IP-адреса альтернативного DNS-сервера 2 |
| --- | --- | --- |
| 23 | OpenDNS Home | OpenDNS Home |

Завдання 3. Сформувати повідомлення ARP-запити, що надсилаються з робочої станції (табл. 8) до комутатора, маршрутизатора та одного з серверів мережі для формування адресних відповідностей. Сформувати повідомлення ARP-відповіді, що надходять від вузлів відповідачів. ARP-запити та ARP-відповіді показати як такі, що інкапсульовані у кадри Ethernet. Побудувати ARP-таблицю робочої станції після надходження ARP-відповідей.

Параметри для виконання п. 3

Таблиця 3

| № варіанта | Робоча станція |
| --- | --- |
| 23 | WS-G-N-5 |

ARP-запит з робочої станції WS-4-23-5 до комутатора SW-4-23-1

Відправник: робоча станція WS-4-23-5, MAC-адреса робочої станції 0001.42C0.4198, ІР-адреса 213.4.23.12.

Отримувач: комутатор SW-4-23-1, МАС-адреса 0001.6487.969D, ІР-адреса 213.4.23.3.

ARP-запит:

H-TYPE – 0001h

P-TYPE – 0800h

HA-LEN – 06h

PA-LEN – 04h

OP-CODE – 0001h

Поля SHA та SPA формуються на основі МАС-адреси та ШЗ-фдреси відправника і відповідно дорівнюють 000142C04198h та 1397048h.

Поле THA за замовчуванням дорівнює 000000000000h.

Поле TPA формується на основі ІР-адреси отримувача і дорівнює 139703Fh.

Побудований ARP-запит:

0001080006040001000142C04198

1397048000000000000139703F

ARP-відповідь:

H-TYPE – 0001h

P-TYPE – 0800h

HA-LEN – 06h

PA-LEN – 04h

OP-CODE – 0002h

Поля SHA та SPA формуються на основі MAC-адреси та ІР-адреси відправника і відповідно дорівнюють 000142C04198h та DB020403h

Поле THA та TPA формуються на основі MAC-адреси та ІР-адреси отримувача і відповідно дорівнюють 00016487969Dh та DB020412h

Побудована ARP-відповідь:

0001080006040002000142C04198

1397048000142D3AC68DB020403

ARP-запит інкапсулюється у широкомовний кадр відповідної технології. Для побудованого ARP-запиту вузла А поля заголовка Ethernet-кадру DA-MAC, SA-MAC, Type/Length містять значення відповідно FFFFFFFFFFFFh, 00016487969Dh та 0806h.

FFFFFFFFFFFF00016487969D

0001080006040001000142C04198

1397048000000000000139703F

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

ARP-відповідь інкапсулюється в унікальний кадр відповідної технології. Для побудованої ARP-відповіді вузла В поля заголова Ethernet-кадру DA-MAC, SA-MAC, Type/Length містять значення відповідно 00016487969Dh, 000142C04198h та 0806h

000142D3AC68000142C041980806

0001080006040002000142C04198

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

ARP-запит з робочої станції WS-4-23-5 до комутатора SW-4-23-2

Отримувач: комутатор SW-4-23-2, МАС-адреса 00D0.BAB9.4373 ІР-адреса 213.4.23.5.

Побудований ARP-запит:

001080006040001000142C04198

13970480000000000001397041

Побудована ARP-відповідь:

00108000604000200D0BAB94373

1397041000142C041981397048

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованим ARP-запитом:

FFFFFFFFFFFF000D0BAB94373

000108000604000100D0BAB94373

13970480000000000001397041

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованою ARP-відповіддю:

000142C0419800D0BAB943730806

00108000604000200D0BAB94373

139704100024A5CB0DB1397048

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

ARP-запит з робочої станції WS-4-23-5 до сервера Serv-4-23-1

Отримувач: сервер Serv-4-23-1, МАС-адреса 0060.5C93.C617 ІР-адреса 213.4.23.7.

Побудований ARP-запит:

001080006040001000D0BAB94373

13970480000000000001397043

Побудована ARP-відповідь:

00108000604000200605C93C617

139704300D0BAB943731397048

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованим ARP-запитом:

FFFFFFFFFFFF00024A5CB0DB0806

000108000604000100D0BAB94373

13970480000000000001397043

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованою ARP-відповіддю:

00D0BAB9437300605C93C6170806

00108000604000200605C93C617

139704300D0BAB943731397048

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

ARP-запит з робочої станції WS-4-23-5 до сервера Serv-4-23-2

Отримувач: сервер Serv-4-23-1, МАС-адреса 00E0.A3D9.AB96 ІР-адреса 213.4.23.9

Побудований ARP-запит:

00108000604000100D0BAB94373

13970480000000000001397045

Побудована ARP-відповідь:

00108000604000200E0A3D9AB96

139704500D0BAB943731397048

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованим ARP-запитом:

FFFFFFFFFFFF00024A5CB0DB0806

000108000604000100D0BAB94373

13970480000000000001397045

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

Результуючий Ethernet-кадр з інкапсульованою ARP-відповіддю:

00D0BAB9437300E0A3D9AB960806

00108000604000200E0A3D9AB96

139704500D0BAB943731397048

000000000000000000000000000000000000

XXXXXXXX

|  | IP-адреса | MAC-адреса |
| --- | --- | --- |
| SW-4-23-1 | 213.4.23.3 | 0001.6487.969D |
| SW-4-23-2 | 213.4.23.5 | 00D0.BAB9.4373 |
| Serv-4-23-1 | 213.4.23.7 | 0060.5C93.C617 |
| Serv-4-23-2 | 213.4.23.9 | 00E0.A3D9.AB96 |

Завдання 4. Провести налагодження параметрів іменування та параметрів ІР-адресації мережних адаптерів/інтерфейсів пристроїв мережі згідно з даними п. 1, 2. При налагодженні врахувати, що налагодження альтернативного DNS-сервера не завжди є можливим

Рис. 4.1. Налагодження параметрів IP-адресації

Рис. 4.2. Налагодження параметрів IP-адресації

Рис. 4.3. Налагодження параметрів IP-адресації

Рис. 4.4 – 4.5. Налагодження параметрів IP-адресації серверів

Рис. 4.6 – 4.12. Налагодження параметрів IP-адресації робочих станцій

Рис. 4.13 – 4.14. Налагодження локальних відповідностей на комутаторах

Рис. 4.15. Налагодження локальних відповідностей на маршрутизаторі

Рис. 4.16. Діагностика маршрутизатора.

Рис. 4.17. Діагностика сервера.

Рис. 4.18. Діагностика маршрутизатора.

Рис. 4.19. Діагностика сервера.

Завдання 5. Провести налагодження тайм-ауту утримання ARP-записів в ARP-таблицях пристроїв мережі. Для вибору значення тайм-ауту скористатися даними табл. 9 (необов’язково).

Параметри для виконання п. 5

Таблиця 4

| № варіанта | Тайм-аут, хв |
| --- | --- |
| 23 | 20 |

Переведемо значення тайм-ауту в секунди: 20хв. = 1200 с. та виконаємо його налагодження.

Рис. 5.1. Налагодження тайм-ауту утримання ARP-записів

Рис. 5.2. Налагодження тайм-ауту утримання ARP-записів

Завдання 6. Перевірити можливість інформаційного обміну між робочою станцією (табл. 8) та рештою робочих станцій та комунікаційних пристроїв мережі за допомогою команд ping та arping (за можливості).

Рис. 6.1 – 6.5. Обмін даними.

Завдання 7. Вивести ARP-таблицю робочої станції (табл. 8) та порівняти її з отриманою у п. 3. Вивести ARP-таблиці решти пристроїв мережі.

Рис. 7.1. ARP-таблиця робочої станції

Рис. 7.2. ARP-таблиця маршрутизатора

Рис. 7.3 - 7.4. ARP-таблиці маршрутизаторів

Рис. 7.5 – 7.6. ARP-таблиці серверів

Рис. 7.7 – 7.12 ARP-таблиці робочих станцій

Завдання 8. Очистити ARP-таблиці всіх вузлів мережі. На робочій станції (табл. 8) запустити програмний аналізатор трафіка, здійснити інформаційний обмін та провести перехоплення ARP-повідомлень, що передаються між цією станцією і рештою пристроїв мережі під час обміну.

Рис. 8.1 – 8.11.  Очищення ARP-таблиць

Рис. 8.12. Доданий Sniffer до проекту для перехоплення повідомлень

Рис. 8.13 – 8.20. Перехоплення з пристроїв-відправників.

Завдання 10. Очистити ARP-таблиці всіх робочих станцій та комунікаційних пристроїв мережі. Внести статичні ARP-записи у ARP-таблиці серверів мережі та комунікаційних пристроїв мережі.

На жаль, немає можливості виконати в даному емуляторі.

Завдання 11. На робочій станції (табл. 8) повторно запустити програмний аналізатор трафіка, здійснити інформаційний обмін та дослідити процес функціонування засобів протоколу ARP на робочій станції за умови застосування статичних ARP-записів.

На жаль, немає можливості виконати в даному емуляторі.

Завдання 12. Для заданої ІР-адреси версії 4 (табл. 10) визначити MAC-адресу групової розcилки. За можливості визначити, повідомлення якого протоколу передається за допомогою даної адреси.

Параметри для розрахунку п. 12

Таблиця 5

| № варіанта | ІР-адреса |
| --- | --- |
| 23 | 224.75.20.135 |

Переведемо ІР-адресу 224.75.20.135 у двійкову систему числення:

11100000.01001011.00010100.10000111

Для формування ідентифікатора групи використовуються 23

молодших біти вихідної ІР-адреси. У даному випадку це біти:

1001011.00010100.10000111

Додаємо до цієї послідовності ліворуч старший 24-й біт зі значенням 0. Отримаємо бітову послідовність:
          01001011.00010100.10000111

У шістнадцятковому вигляді як частина MAC-адреси ця бітова

послідовність записується так:

4B-14-87

Результуюча групова MAC-адреса має вигляд:

01-00-5E-4B-14-87

Завдання 13. Для заданої MAC-адреси групової розсилки (табл. 11) визначити ІР-адресу (можливі ІР-адреси) групової розcилки. За можливості визначити, повідомлення якого протоколу передається у кадрі з такою адресою.

Параметри для розрахунку п. 13

Таблиця 6

| № варіанта | MAC-адреса |
| --- | --- |
| 23 | 01-00-5E-17-DB-A2 |

00000001-00000000-01011110-00010111-11011011-10100010

Повний ідентифікатор групи для цієї адреси має вигляд:

00010111-11011011-10100010

Молодші 23 біти, що будуть використані для формування групової ІР-адреси, – це біти:

00010111-11011011-10100010

За умови, що бітова послідовність xxxxx є нульовою, ця адреса

матиме вигляд:

11100000.00010111.11011011.10100010

У десятковій формі відповідно:

224.23.219.162

Визначена групова ІР-адреса є адресою групової розсилки протоколу динамічного резервування шлюзу VRRP.

Висновок: ознайомився з основними правилами та протоколами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах; ознайомився з правилами встановлення відповідностей для групових та широкомовних адрес; ознайомився з деталями організації та функціонування протоколу ARP; отримав практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички моніторингу, діагностики та керування процесами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах для вузлів ОС Windows, ОС Linux та комунікаційних пристроїв Cisco; дослідив процеси встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами та процеси передачі повідомлень протоколу ARP у побудованій мережі.