Лабораторна робота 04

ОСНОВИ РОБОТИ З КЕРОВАНИМИ КОМУТАТОРАМИ CISCO ТА МЕРЕЖНОЮ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ CISCO IOS

Мета заняття: ознайомитися із загальною будовою керованого комутатора Cisco; ознайомитися з основними можливостями мережної операційної системи Cisco IOS та розглянути особливості її застосування на керованих комутаторах Cisco; дослідити можливості Cisco IOS з налагодження та діагностування основних параметрів функціонування керованих комутаторів Cisco.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 1. Розглянути та скласти повну і спрощену схеми нуль-модемного кабелю, побудованого з використанням двох рознімів DB-9. На схемах зазначити відповідні сигнали для відповідних контактів.

Рис. 1. Схема  нуль-модемного кабулю з використанням двох рознімів DB-9.

Зліва - повна, справа - спрощена.

Завдання 2. На основі схем з’єднань п. 1 та відповідних таблиць сигналів, наведених у теоретичних відомостях, скласти повну і спрощену схеми нуль-модемного кабелю, побудованого з використанням двох рознімів DB-25.

Рис. 2. Схема  нуль-модемного кабулю з використанням двох рознімів DB-25.

Зліва - спрощена, справа - повна.

Завдання 3. На основі схем з’єднань п. 1 та відповідних таблиць сигналів, наведених у теоретичних відомостях, скласти повну і спрощену схеми нуль-модемного кабелю, побудованого з використанням рознімів DB-9 та DB-25.

Рис. 3. Схема  нуль-модемного кабулю з використанням рознімів DB-9 та DB-25.

Зліва - повна, справа - спрощена.

Завдання 4. На основі схем з’єднань п. 1 та відповідних таблиць сигналів, наведених у теоретичних відомостях, скласти повну і спрощену схеми кабелю Cisco Rollover Cable, побудованого з використанням двох рознімів RJ-45.

Рис. 4.1. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням двох рознімів RJ-45.

Схема спрощена.

Рис. 4.2. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням двох рознімів RJ-45.

Схема спрощена.

Рис. 4.3. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням двох рознімів RJ-45.

Схема повна.

Завдання 5. На основі схем з’єднань п. 1 та відповідних таблиць сигналів, наведених у теоретичних відомостях, скласти повну і спрощену схеми кабелю Cisco Console Cable, побудованого з використанням рознімів DB-9 та RJ-45. На схемах зазначити відповідні сигнали для відповідних контактів.

Рис. 5.1 - 5.3. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням рознімів RJ-45 та DB-9.

Схема повна.

Рис. 5.4. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням рознімів RJ-45 та DB-9.

Схема спрощена.

Завдання 6. На основі схем з’єднань п. 1 та відповідних таблиць сигналів, наведених у теоретичних відомостях, скласти повну і спрощену схеми кабелю Cisco Console Cable, побудованого з використанням рознімів DB-25 та RJ-45.

Рис. 6. Схема  Cisco Rollover Cable з використанням рознімів RJ-45 та DB-25.

Зліва – повна, справа - спрощена.

Завдання 7. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі, у якому здійснити фізичне підключення робочої станції до комутатора за допомогою консольного кабелю (рис. 27). Виконати підключення з робочої станції до комутатора за допомогою термінальної програми. Визначити основні параметри комутатора та занотувати їх у вигляді табл. 12.

Рис. 7.1. Проект мережі.

Таблиця 1

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Модуль комутатора | C2960-HBOOT-M |
| Модуль та номер процесора | WS-C2960-24TT-L |
| Об’єм пам’яті (RAM, Flash, NVRAM) | 65536K |
| Кількість інтерфейсів Ethetnet/Fast Ethernet | 24 |
| Кількість інтерфейсів Gigabit Ethernet | 2 |
| Серійний номер системи | FOC1010X104 |
| Серійний номер материнської плати | FOC10093R12 |
| Серійний номер блока живлення | AZS1007032H |
| Базова МАС адреса блока управління | 00:01:C9:1C:C0:9E |
| Конфігураційний регістр | 0x01 |
| Версія IOS | 15.0(2)SE4 |
| Образ IOS | C2960-LANBASEK9-M |
| Розмір файла образу IOS | 65536K |

Рис. 7.2. Дані до таблиці 1.

Завдання 8. Провести налагодження параметрів іменування, системного часу (за даними табл. 13), системних повідомлень-банерів, консольного підключення та термінального сеансу (за даними табл. 14). Зберегти налагодження. Перезавантажити комутатор та перевірити можливість підключення за допомогою термінальної програми з налагодженими параметрами, вивести параметри налагоджень поточного термінального сеансу.

Таблиця 13

| № варіанта | Часовий пояс | Години | Хвилини | Перехід на літній час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | IST | +1 | 00 | + |

Таблиця 14

| № варіанта | Speed, біт/с | Databits | Parity | Stopbits | Flow-control | History size | Width, стовпчиків | Length, рядків | Exec-timeout, хв | Logoutwarning, с | Logging synchronous |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 19200 | 7 | space | 1 | Hardware | 40 | 70 | 22 | 25 | 20 | + |

Рис. 8.1. Результат налагодження параметрів іменування та системного часу

Рис. 8.2 - 8.3. Налагодження параметрів системних повідомлень-банерів.

Рис. 8.4. Результат налагодження параметрів консольного підключення та термінального сеансу

Рис. 8.5.Введення даних з таблиці 14.

Рис. 8.6 - .8.9. Результат налагоджень поточного сеансу.

Завдання 9. Провести налагодження парольного доступу до комутатора (його режимів користувача та привілейованого режиму) із використанням відкритих паролів. Зберегти налагодження. Перезавантажити комутатор та перевірити виконані налагодження. Зашифрувати паролі за типом 7 та перевірити результати шифрування.

Рис. 9.1. Налагодження парольного доступу

Рис. 9.2 – 9.4. Результат налагоджень.

Рис. 9.5 – 9.6. Процес та результат виконання шифрування

Завдання 10. Провести налагодження доступу до комутатора з використанням механізму користувачів. Для цього створити трьох користувачів (два користувачі з мінімальним рівнем привілеїв 0 – TechnicG-N-X, один – із максимальним рівнем привілеїв 15 – Admin-G-N1). Зберегти налагодження. Перезавантажити комутатор та перевірити виконані налагодження. Дослідити відмітності у можливостях для користувачів із різними рівнями привілеїв.

Рис. 10.1. Створення трьох користувачів.

Рис. 10.2. Перевірка створених користувачів.

Рис. 10.3. Можливості користувача Admin-4-23-1, з пріорітетом 15.

Рис. 10.4. Можливості користувача Technic-4-23-1, з пріоритетом 0.

Завдання 11. Вивести та проаналізувати файл конфігурації комутатора.

Зміст файлу конфігурації

SW-4-23-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1500 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SW-4-23-1

!

!

!

clock timezone IST 1

!

!

username Admin-4-23-1 secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/

username Technic-4-23-1 secret 5 $1$mERr$j01cHB6uOR3DVRbPUWcxp1

username Technic-4-23-2 secret 5 $1$mERr$gufL4ej.vwCtFaqxiwY871

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

banner motd ^CSavchenko Danylo IPZ-20-4

^C

!

!

!

line con 0

password 7 08701D1F584B574540

logging synchronous

login local

history size 40

exec-timeout 35 0

speed 19200

databits 7

parity space

flowcontrol hardware

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end

Аналіз файлу

- Поточна конфігурація – 1500 байт.

- Версія 15.0.

- Налаштовані найменування та системний час.

- Банер користувача: Savchenko Danylo IPZ-20-4.

- Параметри налагодження консольного підключення та сеансу встановлені відповідно до варіанту 23, які збережені та працюють успішно.

Висновок: ознайомився із загальною будовою керованого комутатора Cisco; ознайомився з основними можливостями мережної операційної системи Cisco IOS та розглянув особливості її застосування на керованих комутаторах Cisco; дослідив можливості Cisco IOS з налагодження та діагностування основних параметрів функціонування керованих комутаторів Cisco.